# INF26207

Exercices pratiques

Signaux et transmission de données

# Exercice I

Quel est le rapport en vraie grandeur des rapports signal à bruit suivants exprimés en dB

| Valeurs en décibels (RSBdB) | Rapport en nombre naturel (RSB) |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 10 |  |
| 100 |  |
| 103 |  |
| 77 |  |

# Exercice II

- La largeur de bande d’un son HI-FI est de 20 KHz : quelle est la fréquence d’échantillonnage minimale qui permet de graver sur CD sans perte d’information? Combien de CD à 650 Mio de capacité seront nécessaires pour enregistrer en qualité HI-FI stéréo (2 canaux), 24 heures d’un concert live sachant que le codage est sur 20 bits?

- Quelle est la valeur du RSBdB permettant de transmettre 1,544 Mb/s sur une ligne offrant une bande passante de 50 KHz.

# Exercice III

Considérons un signal audio dont le spectre de fréquence s’étend entre 300 et 3000 Hz. Supposons qu’un échantillonnage à 7 kHz est utilisé pour générer un signal numérique.

- Le signal est-il sur-échantillonné ou sous-échantillonné ?

- On veut transmettre le signal sur un support dont la bande passante est de 3 kHz et le rapport signal sur bruit de 30 dB. Combien de niveaux de quantification (nombre de bits) peut-on utiliser pour représenter le signal audio ?

- Quel est le débit binaire obtenu ?

# Exercice IV

Afin de transmettre une image de télévision en utilisant une ligne de transmission numérique, on découpe l’image à transmettre en une matrice de 600x480 éléments (pixel), chaque pixel peut prendre 1 parmi 16 valeurs d’intensité. Pour obtenir une vision correcte des images, on doit transmettre 30 images par seconde.

- Calculer le débit binaire.

- Le canal de transmission a une bande passante de 2,5 MHz et le rapport signal-sur-bruit est de 40 dB. Quelle est la capacité de ce canal ? Conclure.

- Quelle devrait-être la bande passante minimum de ce canal ?

- BONUS : Pour une image couleur, chaque pixel est la combinaison de 3 couleurs élémentaires (rouge, vert, bleu), chacune prenant 1 parmi n valeurs d’intensité. On veut transmettre des images couleurs à raison de 30 images par seconde avec le débit binaire du 1. Discuter comment les valeurs des autres paramètres doivent être modifiées.

Les réponses sont a la fin.

Solutionaire - Exercices pratiques

Signaux et transmission de données

Exercice I

| Valeurs en décibels (RSBdB) | Rapport en nombre naturel (RSB) |
| --- | --- |
| 3 | 103/10=100.3=1,995262315 |
| 10 | 101=10 |
| 100 | 1010=10 000 000 000 |
| 103 | 1010.3=19 952 623 150 |
| 77 | 107.7=50 118 723,36 |

Exercice II

| B | 20 000,00 | Hz |
| --- | --- | --- |
| Fe | 40 000,00 | Hz |
| N | 20 | b |
| Dcanal | 800 000 | b/s |
| D | 1 600 000 |  |
| t | 86 400 | s |
| V | 138 240 000 000 | b |
|  | 17 280 000 000 | o |
|  | 16.094 | Gio |
| VCD | 681 574 400 | o |
| NB_CD | 25.35 |  |
|  | 26 | CD |

| D | 1 544 000,00 | b/s |
| --- | --- | --- |
| B | 50 000,00 | Hz |
| RSB | 1 976 087 931,81 |  |
| RSB_db | 92,96 | dB |

1+RSB = 2DB

Exercice III

| Fe | 7 000,00 | Hz |
| --- | --- | --- |
| Fmax | 3 000,00 | Hz |
| Fmin | 300,00 | Hz |
| B | 2 700,00 | Hz |
| Femin | 5 400,00 | Hz |
| Fe > Femin | oui |  |
| Le signal est suréchantillonné |  |  |

N=Blog21+10RSBdB10Fe  les « parenthèses » indiquent la fonction plancher

| Fe | 7 000,00 | Hz |
| --- | --- | --- |
| B | 3 000,00 | Hz |
| RSBdB | 30,00 | dB |
| N | 4,00 | bits |

| D | 28 000,00 | b/s |
| --- | --- | --- |

Exercice IV

| R | 288 000,00 | px |
| --- | --- | --- |
| C | 4,00 | b/px |
| N | 1 152 000,00 | b |
| Fe | 30,00 | Hz |
| Dvideo | 34 560 000,00 | b/s |
|  | 4 320 000,00 | o/s |
|  | 4,12 | Mio/s |

| B | 2 500 000,00 | Hz |
| --- | --- | --- |
| RSBdB | 40,00 | dB |
| RSB | 10 000,00 |  |
| Dcanal | 33 219 641,00 | b/s |
|  | 4 152 455,13 | o/s |
|  | 3,96 | Mio/s |
| Dcanal < Dvideo |  |  |
| La bande passante disponible sur le canal n'est pas suffisante pour transmettre le signal vidéo |  |  |

| B | 2600870,925 | Hz |
| --- | --- | --- |
|  | 2,601 | MHz |

On devra sacrifier soit la résolution, soit le nombre de nuances de couleur. Par exemple :

| b par couleur | b/px | NB couleurs | R | l (px) | h (px) | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 8 | 384 000,00 | 692 | 554 | 34 503 120 |
| 2 | 6 | 64 | 192 000,00 | 489 | 391 | 34 415 820 |
| 3 | 9 | 512 | 128 000,00 | 400 | 320 | 34 560 000 |
| 4 | 12 | 4096 | 96 000,00 | 346 | 277 | 34 503 120 |
| 5 | 15 | 32 768 | 76 800,00 | 309 | 247 | 34 345 350 |
| 6 | 18 | 262 144 | 64 000,00 | 282 | 226 | 34 415 280 |
| 7 | 21 | 2 097 152 | 54 857,14 | 261 | 209 | 34 365 870 |
| 8 | 24 | 16 777 216 | 48 000,00 | 244 | 195 | 34 257 600 |