GEIN3010

Exercices additionnels

Yacine Benahmed

13 octobre 2015

# Exercice 1

Remplissez le tableau suivant :

| Valeurs en décibel (dB) | Rapport en nombre naturel (Ps/Pb) |
| --- | --- |
| 21 | 2.1 |
| 12 | 1.2 |
| 4.3 | 0.43 |
| 81 | 8.1 |
| 8 | 0.8 |
| 32 | 3.2 |
| 20.1 | 102 |
| 4,8 | 3 |
| 6.5 | 4.42 |
| 8 | 6.2831 |
| 80.1 | 102,014,325 |
| 59.9 | 981143 |
| 38.8 | 7629 |

# Exercice 2

Nous voulons enregistrer un album d’un groupe de musique quelconque en format DVD-Audio. Celui-ci nous permet un enregistrement sur 5 canaux à une bande passante B de 48 kHz (par canal) et une résolution de 24 bit par échantillon (par canal). L’album, quant à lui, consiste en 6 chansons:

- première 	: 	4 min 32 secondes

- deuxième 	: 	1 h 4 min 13 secondes

- troisième 	: 	5 min 21 secondes

- quatrième 	: 	3 min 33 secondes

- cinquième 	: 	8 min 16 secondes

- sixième 	: 	26 min 40 secondes

## 2.1 DVD-Audio:

- Quelle est la fréquence d’échantillonnage minimale pour ne pas engendrer de perte ? 24Hz

- Calculez:

  - Le débit de chaque canal. 1152kbit/s

  - Le débit total pour les 5 canaux. 5760 kbits/s

  - La taille finale des fichiers de chaque chanson.

    - 0.0392 Go

    - 35.509 Go

    - 0.0462 Go

    - 0.0306 Go

    - 0.0714 Go

    - 0.230 Go

- Combien de CD d’une capacité de stockage de 650Mio sont nécessaire pour enregistrer l’album au complet ?

  - Supposons que l’on garde seulement deux canaux par chanson, combien de CD sont alors nécessaires ? 94 CD.

- Combien de DVD d’une capacité de stockage de 8.5Go sont nécessaire pour enregistrer l’album au complet ? 5 DVD de 8.5 Go

## 2.2 Super Audio CD

Admettons que nous voulons à la place enregistrer ce même album sous le format Super Audio CD sur 2 canaux où la Fréquence d’échantillonnage par canal est de 2.8224 MHz avec une résolution de 1bit.

- Calculez:

  - Le débit de chaque canal. 2822.4 KHz

  - Le débit total pour les 2 canaux. 5644.8 KHz

  - La taille finale des fichiers de chaque chanson.

- Combien de CD d’une capacité de stockage de 650Mio sont nécessaire pour enregistrer l’album au complet ?

- Combien de DVD d’une capacité de stockage de 8.5Go sont nécessaire pour enregistrer l’album au complet ?

## 2.3 Format qualité normale.

Supposons que l’on a maintenant les contraintes suivantes: Fmin=100Hz et  Fmax=22kHz sur 2 canaux avec une résolution de 16 bits.

- Quelle est la fréquence d’échantillonnage minimale pour ne pas avoir de perte d’information?

- Quelles sont la fréquence d’échantillonnage et la résolution standards normalement utilisées pour les CD audio (vous pouvez facilement trouver la réponse sur Internet) ?

- Admettant les Fe et N trouvés en b, calculez:

  - Le débit de chaque canal.

  - Le débit total pour les 2 canaux.

  - La taille finale des fichiers de chaque chanson.

- Combien de CD d’une capacité de stockage de 650Mio sont nécessaire pour enregistrer l’album au complet ?

## 2.4 Transmission de données

On veut transmettre les données précédentes (2.1 à 2.3) en temps réel sur un canal de transmission. Calculez la bande passante minimale pour transmettre ce signal sur:

- Une ligne avec un RSBdB= 0 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 3 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 20 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 29.9 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 99 dB.

# Exercice 3

Les formats suivants représentent les formats de transmission HD et Ultra Hi Vision (technologie future) présentement établis :

- 720p à une résolution de 1280 pixels par 720 pixels à image 24bit (8bit par couleur).

- 1080p à une résolution de 1920 pixels par 1080 pixels à image 24bit (8bit par couleur).

- 8kUHD à une résolution de 7680 pixels par 4320 pixels avec un choix de couleurs sur 30bit ou 36bit par image (10 ou 12 bit par couleur).

## 3.1 Fréquence d’image

Admettons qu’on transmet soit à 24, 25, 50, 60 ou 120 images par secondes, calculez le débit pour chaque cas. Convertissez ces débits en Mio/s ou Gio/s selon le cas.

## 3.2 RSBdB minimal requis

Calculez le RSB en dB requis pour transmettre chacun des formats aux débits trouvé en 3.1 pour les bandes passantes retrouvées dans le tableau suivant :

|  | 24Hz | 25Hz | 50Hz | 60Hz | 120Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 720p | 18 159 005.1 | 16 813 893.6 | 144 609 181.9 | 30 968 845.8 | 651 405 688.4 |
| 1080p | 223 214 585.0 | 85 120 001.8 | 2 488 320 000.0 | 272 367 115.5 | 665 616 777.0 |
| 8K UHD/30bit | 985 063 833.3 | 851 203 362.2 | 2 269 875 595.2 | 8 000 000.0 | 29 313 255 979.2 |
| 8K UHD/36bit | 1 462 569 221.3 | 5 580 364 624.3 | 7 808 895 825.2 | 7 437 529 015.3 | 38 074 446 517.8 |

## 3.3 Bande passante minimale requise

Calculez la bande passante B requise pour transmettre chacun des formats en fonction des RSBdB fournis ici-bas :

- Une ligne avec un RSBdB= 0 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 27 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 44.9 dB.

- Une ligne avec un RSBdB= 79.9 dB.

## 3.4 Limitations d’un canal

Supposons que l’on a un RSBdB de 99 dB et que la bande passante de notre canal est de 100 MHz. Quel est le débit maximal de ce canal et par conséquent, quels sont les formats que l’on peut transmettre sur ce canal ?